## основни Етапи на процедурата по ОВОС в България

| етапи | пояснения |
| --- | --- |
| Подготовка инвестиционно предложение | Инвеститорът осигурява задание за проектиране или прединвестиционно проучване в зависимост от намеренията си. |
| Уведомяване на компетентния орган по околна сред и засегнатото население. | Осигурява се от инвеститора, като уведомяването трябва да е писмено. Компетентните органи по околна среда са МОСВ и РИОСВ. |
| Преценяване (Screening) | Извършва се от компетентният орган по околна среда за всеки конкретен случай, като: - за инвестиционно предложение в Приложение № 1 на ЗООС се изисква задължителното извършване на ОВОС; - за инвестиционно предложение в Приложение № 2 на ЗООС се преценява необходимостта от ОВОС случай по случай и съобразно критерии. - за инвестиционно предложение извън Приложения № 1 и 2 на ЗООС, но засягащо защитени зони от Националната екологична мрежа се преценява необходимостта от ОВОС случай по случай и съобразно критерии. За случаите на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС компетентният орган по околна среда издава мотивирано решение: - за извършване на ОВОС; - да не се извършва ОВОС. |
| ОПРЕДЕЛяне на Обхвата на оценката (Scoping) | Изработването на заданието за обхвата на ОВОС се осигурява от инвеститора, както и провеждането на консултации с компетентни органи по околна среда, специализирани ведомства, включително и поделенията на Министерство на здравеопазването и засегната общественост. |
| # изготвяне # на доклада за ОВОС | Възлага се от инвеститора на регистрирани от МОСВ експерти по ОВОС. Изготвя се съобразно заданието при провеждане на консултации при необходимост и при ползване на актуални данни, съвременни познания и методи на оценка. |
| # оценяване на качеството на доклада за овос | Инвеститорът представя изготвения доклад пред компетентния орган по околна среда за оценка на качеството му. Компетентният орган оценява качеството по степенна система, в резултат от която: - при положителна оценка на качество на доклада се организира обществено обсъждане; - връща доклада за допълване, като дава конкретни указания за това; - връща доклада за преработване. |
| # Обществено обсъждане на доклада за ОВОС | Инвеститорът предоставя копия от доклада на засегнатите общини/кметства/райони, посочени от компетентния орган по околна среда и съвместно с тях организира среща за обществено обсъждане, за което уведомява интересуващите се чрез средствата за масово осведомяване. Общините/кметствата/районите, компетентните органи по околна среда и инвеститорът осигуряват достъп до доклада за ОВОС на всички интересуващи се най-малко 1 месец преди датата на срещата. Инвеститорът представя пред компетентния орган по околна среда становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от общественото обсъждане. При постъпили предложения за други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение инвеститорът по своя преценка може да възложи допълнение към доклада и да организира ново обществено обсъждане. |
| # Вземане на решение по ОВОС | Решението по ОВОС се взема от компетентния орган по околна среда въз основа на доклада за ОВОС, проведена процедура, резултатите от общественото обсъждане и решение на съответния Експертен екологичен съвет. Решението може да бъде за: - за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение; - за неодобряване осъществяването на инвестиционното предложение |

| оповестяване на решението по овос. обжалване | Компетентният орган по околна среда предоставя решението на инвеститора и го оповестява чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Заинтересуваните лица могат да обжалват решението пред съответния съд в 14 дневен срок от предоставянето/ оповестяването му. |
| --- | --- |
| контролиране (за одобрени проекти) | Компетентните органи по околна среда осъществяват контрол по: - по изпълнение на условията в решенията, които се основават на плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия; - по резултатите от изпълнението на мерките. |