Автомобилни бензини не съдържащи олово – в сила от 1 януари 2004г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ |  |  |  |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Премиален |  | Регулярен |  |  |  |
|  |  | минимум | максимум | минимум | максимум |  |  |
| Октаново число по изследователски Метод, RON |  | 95,0 | - | 92,0 | - |  | EN 25164:93 |
| Октаново число по моторен метод, MON |  | 85,0 | - | 80,0 | - |  | EN 25163:93 |
| Съдържание на олово | mg/l | - | 5 | - | 5 |  | EN 237:96 |
| Плътност при 15 оС | кg/m3 | 720 | 775 | 720 | 775 |  | БДС EN ISO 3675 -985) БДС EN ISO 12185:01 |
| Съдържание на сяра | mg/kg | - | 150 1) | - | 150 1) |  | БДС EN ISO 14596:985) БДС EN ISO 8754:02 EN 24260 :91 |
| Индукционен период | min | 360 | - | 360 | - |  | БДС EN ISO 7536:01 |
| Съдържание на промити с разтворител смоли | mg/100 ml | - | 5 | - | 5 |  | БДС ISO 6246 |
| Корозия на медна пластинка (3h при 50 оС) | клас | 1 |  | 1 |  |  | БДС ISO 2160:95 |
| Външен вид | - | Прозрачен, светъл |  |  |  |  | визуално |
| Групов въглеводороден състав: олефини ароматни | % (V/V) | - - | 18,0 42,0 2) | - - |  | 21,0 42,0 2) | ASTM D 1319:95 ASTM D 1319:95 |
| Съдържание на бензен | % (V/V) | - | 1,0 3) | - |  | 1,0 3) | EN 12177:98 5) EN 238:96 |
| Съдържание на кислород | % (V/V) | - | 2,7 | - |  | 2,7 | EN 1601:97 5) EN 13132:98 |
| Съдържание на кислородсъдържащи съединения - метанол (добавят се стабилизиращи агенти) - етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти) - изопропилов алкохол - изобутилов алкохол - третичен бутилов алкохол - етери (5 и повече въглеродни атоми) - други кислородсъдържащи | % (V/V) | - - - - - - | 3 5 10 10 7 15 10 | - - - - - - - |  | 3 5 10 10 7 15 10 | EN 1601:97 5) EN 13132:98 |
| Налягане на наситените пари Клас А Клас С | kPa | 45,0 50,0 | 60,0 80,0 | 45,0 50,0 |  | 60,0 80,0 | Pr EN 13016-1: 97 |
| До 70 °С изпаряват, Е 70 Клас А Клас С | % (V/V) | 20,0 4) 22,0 4) | 48,0 50,0 | 20,0 4) 22,0 4) |  | 48,0 50,0 | БДС ISO 3405:98 |
| До 100 °С изпаряват, Е 100 Клас А Клас С | % (V/V) | 46,0 46,0 | 71,0 71,0 | 46,0 46,0 |  | 71,0 71,0 | БДС ISO 3405:98 |
| До 150 °С изпаряват, Е 150 Клас А Клас С | % (V/V) | 75,0 75,0 | - - | 75,0 75,0 |  | - - | БДС ISO 3405:98 |
| Температура на край на кипене,FBP | °С | - | 210 | - |  | 210 | БДС ISO 3405:98 |
| Остатък от дестилацията | % (V/V) | - | 2 | - |  | 2 | БДС ISO 3405:98 |
| Индекс на летливост (10VP + 7 E70) |  |  | 1050 6) |  |  | 1050 6) |  |

1) Стойността на показателя от 01.01.2007 г. е 50 mg/kg, 			4) Стойността на показателя до 31.12.2006 г. е 10,0% (V/V)

2) Стойността на показателя от 01.01.2007 г. е 35,0 % (V/V)  		5) Арбитражен метод

3) Стойността на показателя до 31.12.2006 г. е 2,0% (V/V) 			6) Стойността на показателя е в сила от 01.01.2007 г.

горива за дизелови двигатели – в сила от 1 януари 2004г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ |  | МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимум | максимум |  |
| Цетаново число |  | 51,0 | - | EN ISO 5165:98 |
| Цетанов индекс |  | 46,0 | - | БДС EN ISO 4264:01 |
| Плътност при 15 оС | kg/m3 | 820 | 845 | БДС EN ISO 3675:98 2) БДС EN ISO 12185:01 |
| Полициклени ароматни въглеводороди | % (m/m) | - | 11 | Pr EN 12916 |
| Съдържание на сяра | mg/kg | - | 350 1) | БДС EN ISO 14596 98 2) БДС EN ISO 8754:02 EN 24260:94 |
| Пламна температура | оС | над 55 | - | БДС ISO 2719-93 |
| Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация) | % (m/m) | - | 0,30 | БДС EN ISO 10370:01 |
| Съдържание на пепел | % (m/m) | - | 0,01 | БДС EN ISO 6245:99 |
| Съдържание на вода | mg/kg | - | 200 | Pr EN ISO 12937 :96 |
| Общи онечиствания | mg/kg | - | 24 | БДС EN 12662:01 |
| Корозия върху медна пластинка (3 h при 50оС) | клас | 1 |  | БДС ISO 2160:95 |
| Стабилност на окисление | g/m3 | - | 25 | EN ISO 12205 |
| Смазочна способност, (wsd 1,4) при 60 оС | mm | - | 460 | БДС EN ISO 12156-1 :02 |
| Вискозитет при 40 оС | mm2/s | 2,00 | 4,50 | БДС EN ISO3104+ АС:01 |
| Дестилационни характеристики: - % (V/V) дестилират до 250 оС - % (V/V) дестилират до 350 оС - 95 % (V/V) дестилират до | % (V/V) % (V/V) оС | - 85 - | < 65 - 360 | БДС ISO 3405:98 |
| Гранична температура на филтруемост CFPP -клас А -клас Е | °C °C | - - | 5 минус 15 | БДС EN 116:02 |

1) Стойността на показателя от 01.01.2007 г. е 50 mg/kg

2) Арбитражен метод