1.10. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ

1.10.1.Хидрология и хидрография.

Управлението на водите на територията на ПП „Българка“ се осъществява от две Басейнови дирекции – Дунавска и Източнобеломорска. Съгласно класификацията на екорегионите, описана в Европейската Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС, територията на ПП „Българка”, включва части от два екорегиона:

- Екорегион 12 (Черноморска провинция/Pontik province)

- Екорегион 7 (Източна Стара планина/Еastern Balkan)

1.10.1.1. Характеристика на водните ресурси.

Основни елементи на хидрографската мрежа в ПП „Българка“ са р .Янтра и нейните притоци от първи порядък – р. Козята, р. Сивяк, р. Бялата, както и р. Белица (приток от втори порядък на р. Янтра). В най-високите части на ПП „Българка“ се намират изворите на реките Мъглижка, Ветренска и Габрищица, които са част от поречието на р.Тунджа. В приложение 1.10.1 са дадени характеристиките на реките, които формират отток от територията на ПП „Българка“.

Фиг.№ 8. Водосбори на главни реки, в % от ПП Българка.

Водните площи във вътрешността заемат около 1 % от площта на парка. През територията на парка преминава Главният вододел на България, който разделя Черноморския от Средиземноморския отточен подбасейн. Общата дължина на вододела в границите на парка е около 54.6 км.

Зоната включва и едно повърхностно водно тяло – яз. „Христо Смирненски”. Общият обем на язовира е 27.700.000 m 3 и от него се подава вода за питейно-битово водоснабдяване на 70 000 души. За язовира е издадена Заповед № РД-814/17.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около повърхностен водоизточник за питейно-водоснабдяване язовир „Христо Смирненски“ - публична държавна собственост с общ обем 27.7 млн. m3 и речни водохващания от събирателна деривация (СД) „Янтра“ - „Белилско”, „Козя”, „Страшка“, „Бяла река“ и „Сивек”, предназначени за питейно - битовото водоснабдяване на гр. Габрово и 23 селища в района, с охранителен режим на защитен воден обект в санитарно-охранителната зона. В процес на строителство е язовир Нейковци. Той се намира над кв. Нейковци на гр.Плачковци, на 7.5 км южно от гр.Трявна.

Подхранването на реките е предимно дъждовно, следвано от подземно и снежно, като дъждовният отток съставлява 43% от общия отток, срещу 19% снежен и 38% подземен отток. Сравнително високите стойности на подземното подхранване могат да се обяснят с наличието на карстов терен и карстови явления в проучвания район. Периодът на маловодие обхваща 6-7 месеца и обикновено настъпва през месец юли. Маловодието завършва обикновено през месеците декември и януари, като продължителността и повтаряемостта на пресъхването на водите на река Янтра е между 45-75 дни.

В долната таблица са дадени дългосрочните осреднени стойности на годишното количество валежи, оттока и потенциалната евапотранспирация за всеки от речните басейни в ПП „Българка“.

Таблица 7. Количество валежи, отток и  потенциална евапотранспирация.

| Главна река | Площ на Водосборен Басейн km2 | Средна надморска височина m | Валеж mm | Отток mm | Потенциална евапо- транспирация mm | Отточен коефициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За басейна на р. Янтра - общо | 214,00 | 888,00 | 952,03 | 357,99 | 595,40 | 0.38 |
| За басейна на р. Тунджа - общо | 27,00 | 960,12 | 997,30 | 424,84 | 572,46 | 0.43 |
| ПП Българка | 241,00 | 896,40 | 957,30 | 365,80 | 592,70 | 0.39 |

*Данните са за периода 1959 – 1989 г.

От общия годишен речен отток (88.2 млн.м3/год) около 74.7 млн.м3/г. се оттичат към р. Янтра и 13.5 млн.м3/г. - към р.Тунджа.

Ресурси на подземните води

Подземният отток съставлява около 38% от общия речен отток, т.е. възлиза на около 33.4 млн.м3/год ≈ 1.06 м3/сек. Този дебит представлява сумарните естествени ресурси на подземните води в ПП „Българка“. Тяхното формиране е изцяло от инфилтрация на валежни води, като за подхранване на подземните води отиват 15.2% от валежите. По-голямата част от тези ресурси са карстови води, свързани главно с варовиците и доломитите на средния и горния триас. Същите са част от по-голямо подземно водно тяло, означено като Карстови води в Централния Балкан (код BG1G0000TJK045) в Регистъра на ресурсите на подземните води, приет от МОСВ. В пределите на ПП „Българка“ има множество карстови извори, някои от които с дебит между 20 и 30 l/s. Останалите скални формации са сравнително слабо водообилни – изворите са разсеяни и малодебитни.

1.10.1.2. Оценка на естественото състояние на водните площи, водните течения и прилежащите им брегови зони.

Най-широко разпространеният речен хабитат на територията на парка е широколистният горски тип, като за него е характерно:

- разнообразен характер на дъното – камъни, чакъл, груб пясък, паднали дървета; голямо разнообразие на микрохабитати;

- бреговете са обрасли с широколистна растителност (върби, офика, бук, ясен и други);

- високо биоразнообразие на макрозообентосните таксони;

- малко количество макрофити (подводни, плаващи и крайбрежни);

Анализът на хидроморфологичното състояние на реките на територията на ПП „Българка” (приложение 1.10.2) показва, че речните корита са с много добре запазени хидроморфологични параметри в изворните части и умерено състояние в граничните населени части на парка. Оттокът на повечето речни течения е в значителна степен регулиран и по този показател общото хидроморфологичното състояние се окачествява като „лошо“. Въздействията, свързани с хидроморфологични промени, се отразяват негативно върху водните организми. Особено силно е въздействието на напречни строителни съоръжения, тъй като се прекъсва проходимостта за онези водни организми, които не са в състояние да преодолеят тези прегради.

1.10.2 Хидрохимия.

### Хидрохимичен статус на речни и езерни води .

Направените изследвания за определяне на качеството на водите на ПП „Българка” през ноември 2012 г, отразяват статуса на речните повърхностни води през периода на маловодие, който отразява сравнително най-лошите екологични условия от физико-химична и хидробиологична гледна точка. Резултатите от изследването са отразени в приложение 1.10.3.

По всички изследвани физико-химични показатели ТемпС, рН, разтворен кислород, електропроводимост, нитрати, сулфати, хлориди, амониеви йони, обща твърдост, общ сух остатък, неразтворени вещества,  БПК5, водите на речните течения се отнасят  към I категория води съгласно Наредба № 7/1986 г. (отм.)   Водите на речните течения и на яз. „Христо Смирненски” не са замърсени и са с високо качество. Средните концентрации на желязо и манган в речните води, са съответно 0,045 mg/l (ПДК – 0,2) и 0,024 mg/l (ПДК – 0,05), като те са значително под пределно допустимите концентрации.

Проведените радиологични изпитвания на проби от повърхностни води за обща алфа и обща бета активност отговарят на нормите за допустима степен на замърсяване на повърхностно течащи води и показват липса на радиоактивно замърсяване на този компонент на околната среда на територията на ПП „Българка”.

Стойността на иригационния коефициент, показва че водите на територията на ПП „Българка“ са с добро качество - ИК > 18.

1.10.2.2. Карстови извори.

Карстовите и пукнатинно-карстовите води на територията на ПП „Българка” са привързани към карбонатните отложения на средния и горния триас, които образуват общ водоносен хоризонт.

С най-голям дебит се отличават следните групи извори на територията на ПП „Българка”:

- Изворът при с. Топлеш  - от 10 до 200 l/sеc   /размътва се/

- Изворът Пейчови ливади – 25 l/sеc

- Изворът на р. Янтра над кв. Ябълка – 12 l/sеc

- Белите извори при с. Стоевци – от 10 до 30 l/sеc

- Изворът Потока при с. Потока – 35 l/sеc

- Изворът при Соколовски манастир – 33.3 l/sеc

- Изворът Малуша при кв. Радецки – до 30  l/sеc

По-малките извори в района дренират среднотриаските варовици по долините на реките. Дебитите им са малки и променливи между 0.010 – 10 l/sеc. През лятото намаляват, а при дъждовни периоди значително увеличават дебита си, но не се размътват. На места се намират в пещери-понори.

Средногодишната температура на изворните води варира между 12,27С и 14,01С.

По отношение на химичния състав на карстовите води от изворите се наблюдава  променлив състав на водата за всеки каптаж. Хидрохимичният режим на някои извори се влияе от антропогенни фактори.  Наблюдава се много слабо замърсяване на подземните води, главно с амониев йон и нитрати.

Водите от карстовите извори са със следните химични характеристики:

- Стойност на рН за изворните води варират между 7.3 и 8.05.

- Електропроводимост - максимални стойности на този показател се регистрират при каптаж „Зелено дърво“ – 2412 μS/cm, което се равнява приблизително на концентрация на минерални соли над 1000 mg/l. Минимални стойности се регистрират при КИ „Късовци“ – 370 μS/cm.  За останалите каптажи стойностите на този показател са между 400 и 500  μS/cm (обща минерализация – 200 – 250 mg/l).

- Амониев йон - максимални стойности на този показател се наблюдават в КИ „Пейчеви ливади“  (0.163 mg/l),  а минималните стойности са под 0.013 mg/l за повечето карстови извори в района.  В съответствие със стандартите за питейна вода, не се допуска наличие на амоний, като тези стойности трябва да се взимат предвид при използване на водите за питейни нужди.

- Нитрати - Съдържанието на нитрати в проучваните карстови извори е между  0.9 mg/l (к. Горни Дамяновци) и 9.7 mgl  (КИ „Бели извори).

- Сулфати и хлориди - Средното съдържанието на сулфати е ниско, между 8 и 39.0 mg/l, а стойностите на хлорните йони са под 2,5 mg/l за всички изследвани карстови извори.

- Калций и Магнезий - Съдържанието на калций в изворните води е между 32 и 104 mg/l. Максимални концентрации се отчитат при КИ „Креслевци“. Съдържанието на магнезий е в диапазона – 2.4 – 25.5 mg/l.

- Обща твърдост - Водите на карстовите извори на територията на ПП „Българка” могат да бъдат определени като умерено твърди, със средни стойности в диапазона 2.9 – 6.04 mg.eqv/l. Като  твърди води могат да се окачествят тези от  КИ „Стомонеци“ и „Руевци“  над 6 mg.eqv/l.

В резултат на извършения анализ карстовите извори на територията на ПП „Българка” могат да бъдат направени следните изводи:

- Средната температура на изворната вода е между 11.0 – 14.8 ºС.

- Общата минерализация е от 200 – 400 mg/l.  Единствено за КИ “Зелено дърво“ общата минерализaция е над 1000 mg/l.

- pH е в диапазона 7 – 8.05 (слабо към типично алкални води).

- Твърдост на карстовата вода -  2.9 до 6.4 mg/eqv (8 - 11° H) – умерено твърди води.

- Съдържанието на нитрати е в диапазона 0.9 – 9.7 mg/l. Подземните води от карстовите изворите не са изложени на риск относно съдържание на нитрати.

- Отчита се съдържание на амониев йон в концентрации над 0.1 mg/l за един пункт (КИ „Пейчеви ливади“).

- Не се отчитат  превишения на Стандарта за качество по показател сулфати.

- За изворните води е характерно повишено съдържание на натрий.

- По химичен състав изворните води са от хидрокарбонатно-калциево-магнезиев тип и като цяло не са защитени от замърсяване. Карстовият характер на територията позволява изключително бързата миграция на замърсяващите вещества.

- Данните показват, че водите, които постъпват във варовиците, благодарение на високата си карбонатна агресивност, докато стигнат до изворите разтварят предимно CaCO3 и в по-малки концентрации MgCO3.

- На територията на ПП „Българка” няма находища на  термоминерални води.

Подробен доклад за хидроложката характеристиката на ПП “Българка”, е включен като приложение към Плана за Управление на ПП “Българка” в ТОМ II -  Приложения 3 – Сборници Абиотични фактори

1.10.3. Управление на водните ресурси.

Повърхностните и подземните води, попадащи в границите на природния парк, съгласно Закона за водите (ЗВ) се управляват на националано и на басейново ниво. За всеки район за басейново управление се разработват и актуализират Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), от съответната басейнова дирекция за управление на водите. ПУРБ е основен иструмент за интегрирано управление на водите, като повърхностните и подземните води в района за басейново управление са разделени на водни тела, които са отделен и значителен елемент от дадено поречие. На територията на Природен парк „Българка“ попадат няколко повърхностни водни тела категория „река“ и едно повърхностно водно тяло категория „езеро“ – яз.“Христо Смирненски“. Паркът попада в района на разпространение на подземно водно тяло с код BG1G0000TJK045 и име Карстови води в Централния Балкан.

В ПУРБ се изготвя оценка на състоянието на повърхностните и подземните води, съответно: екологично и химично състояние за повърхностните и химично и количествено състояние за подземните водни тела.

Съгласно чл.116, ал.2, т.3 от Закона за водите всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и педотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите. В Природен парк „Българка“ БДУВДР е определила два вида зони за защита на водите касаещи плана, съгласно чл.119а, ал.1 от Закона за водите: зони за защита на питейните води – водни тела и санитарно-охранителни зони и защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

Реализацията на конкретни инвестиционни проекти и намерения, произтичащи от Плана за управление на Природен парк „Българка“, които касаят ползване и/или водовземане от повърхностни или подземни водни тела, ще бъдат съгласувани за допустимост спрямо екологичните цели и плануваните мерки за постигане добро състояние на водите в ПУРБ, както и спрямо целите на управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за съответния период на действие ( съгласно чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ).

При разработването на ПУРН на етап предварителна оценка на риска от наводнения е идентифициран район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). На територията на Природен парк „Българка“ попада част от РЗПРН със степен на риск „висок“, код BG1_APSFR_YN_101 и име р.Дряновска между градовете Плачковци и Трявна.