1.20. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.20.1. Характеристика състоянието на атмосферния въздух.

1.20.1.1. Климатични и метеорологични фактори влияещи върху атмосферния въздух.

Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от количествата изхвърлени газове, така и от възможностите за тяхното разсейване в атмосферата или натрупване в приземния слой въздух около източника, който ги емитира.

Най-висок потенциал на замърсяване имат ниските части на ПП „Българка“. Този дял се намира в предбалканския климатичен район. Там долините са с най-голяма денонощна амплитуда, влошени условия за проветряване и висока относителната влажност. Високата влажност подпомага физикохимичните превръщания на амоняка и серния двуокис. Мъглите са характерни за есенно–зимните месеци. Характерна особеност на термичния режим през зимата са периодичните прояви на фьон, поради което максималните температури са по-високи (с около 3-4°С) от тези в други части на страната със същата надморска височина и достигат до 13-16°С.

В пониженията на релефа се формират температурни инверсии, които благоприятстват натрупването на замърсители в приземния слой, но в друга метереологична обстановка долините и деретата могат да играят ролята на естествен аерационен канал усилващ въздушните течения. В зависимост от синоптичната обстановка при поява на димен (прахов) факел, ако има такъв, той ще е насочен предимно по посока съобразена с тази особеност, което би спомогнало за пренасянето на примесите на по-голямо разстояние от източника.

Примерен за климата на района е климатът на Габрово (данни за периода 1931-1985, www.stringmeteo.com по Климатичен справочник на НРБ).

Годишната средна температура на въздуха в Габрово е 10,6°С. Годишната средна минимална температура на въздуха в Габрово е 5,4 °С. Годишната средна максимална температура на въздуха в Габрово е 16,3 °С.

За преките фактори допринасящи за натрупването на атмосферни замърсители, като инверсии и мъгли няма конкретни данни. Мъглите се разделят на два типа: радиационни и адвектни. Първият тип предполага натрупване на замърсяване защото е свързан с появата на температурни инверсии и тихо време. Вероятността за поява на тези явления е най-голяма през месеците ноември, декември, януари, които са с най-малка дневна амплитуда на въздуха, най-слабо слънчево греене и по-слаба средна скорост на вятъра. От февруари започва покачването на денонощните амплитуди, на турбуленцията на атмосферата и на средната скорост на вятъра.

Вятър

Вятърът е съществен фактор за разнасянето на амтосферните замърсители. Тихото време е основен фактор за натрупване на високи концентрации на замърсители. Освен това при наличие на на големи изочници на замърсяване (емитери) преобладаващите ветрове, могат да доведат до пренасане на замърсяването в една посока с по-голяма честота отколкото в друга. Това би довело до по-силни и чести замърсявания в конкретните части. Колкото по-малка е скоростта на вятъра по-силно изразена е инверсията в даден период от време, толкова по-високи са и нивата на замърсяване. За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието „потенциал на замърсяване на въздуха”. Въз основа на процента от време, определяно като «тихо време»  със слаба скорост на вятъра се различават четири степени на потенциала на замърсяване:

І и ІІ степен на нисък потенциал – 0-50% от времето е с вятър при скорост до 1 м/с

ІІІ и ІV степен на  висок потенциал – 51-100% от времето с вятър при скорост до 1 м/с

През месеците октомври и декември има висок потенциал за натрупване на замърсявания защото са с над 50% «тихо време». В други 6 месеца стойностите са съвсем близки до тази оценка (над 48 - 50 % тихо време). Само 3 от месеците в годината (февруари, март, април) имат по-нисък процент тихо време (41-42%), съотвестващ на по-голяма средна скорост на вятъра, което предполага разнасяне на емитираните замърсители и по-ниски концентрации от тях.

Последен, но не позначение е и друг важен климатичен фактор – формирането на валежи по билото на Стара Планина. В Габрово режимът на валежите е континентален с годишна сума от 875 мм. Това е значителна сума, но с тези валежи има вероятност да се отлагат и замърсявания носени от въздушните маси свързани с тях. Това означава и по-високи концентрации на замърсители в местата с повече валежи - билните дялове на Стара Планина. След аварията в Чернобил цялата реколта на Cetraria islandica от Старопланинското било e била непродаваема поради високи нива на радиоактивност. С голяма вероятност, далечният пренос (мокри отлагания) има много по-голяма роля в района, отколкото местните източници (главно пряк контакт и сухи отлагания).

1.20.1.2. Замърсяване на приземния слой на атмосферата и териториален обхват на зоните със замърсен въздух, установeни източниците на замърсяване.

Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух не разполага със стационарни станции на територията на Природен парк Българка, както и на територията на съседните селища.

В град Габрово стационарен фонов пункт за мониторинг имисиите на серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, прах и оловни аерозоли функционира до 2004 г. В периода от 2000 до 2004 година не са регистрирани превишавания на нормите на серен диоксид, азотен диоксид, има само едно превишаване на еднократната норма за прах и за оловни аерозоли. Сероводорода е показал непостоянни нива и превишаване на нормите на замърсяване от 8 до 52 пъти, но е имало и периоди без превишавания. В Общинския план на Габрово 2007-2013, са констатирани само 3 потенциални емитери на сероводород – кожарски предприятия. Поради намалялото им производство тези превишения са отдадени на гнилостни процеси от наноси в река Янтра.

В град Габрово индикативен контрол на качеството на атмосферния въздух е правен през 2008 и 2010 година за период от около 50 дни с мобилна автоматична станция. Изследвани са серен диоксид, азотен диоксид, озон, прахови частици (ФПЧ10), сероводород и въглероден оксид. Измерванията са в различни участъци на града “ЖП Гара” , „ОБС“, „Спортна зала Орловец“ в различни периоди от март до декември.

Има установени  превишавания на азотния диоксид за средно часовата му норма (200 мкг/м3) и за ФПЧ10 на средноденонощната норма (50 мкг/м3). Не са установявани превишавания на останалите замърсители, включително сероводород, който е установяван в миналото.

От направените изследвания може да се направи преглед на тенденцията на двата основни замърсители с влияние върху екосистемите S02 и N0. Серният диоксид е под прага на нормата за опазване на екосистемите 20 µg/m3. дори и през есенните месеци със започване на отоплителният сезон, през които се  наблюдава известно покачване, но в границите на нормата.

Азотният диоксид и азотният оксид имат значително по високи концентрации а стойностите им силно са варирали от 0 до над 300-400 µg/m3. В отделните части от денонощието, особено в месеците от октомври-декември се задържат с високи концентрации, но като цяло преобладават периодите с концентрации под 20 µg/m3.

Озонът, като цяло е с ниски концентрации в повечето периоди под или около 20 µg/m3 и само в по-кратко трайни периоди достига 60-80 µg/m3.

Мониторинг за състоянието на атмосферния въздух в останалите селища не е извършван.

Влияние върху състоянието на екосистемите в парка могат да имат по големите емитери и да окажат негативен ефект самостоятелно или кумулативно с местните източници на замърсяване. Такива емитери могат да бъдат:

- Линейни: по големи транспортни връзки;

- Точкови: големи промишлени предприятия разположени извън населените места;

- Площни: големи населени места с разположените в тях промишленост, отоплителни и енергийни инсталации, битово отопляване, транспорт;

Към настоящият момент в съседните територии няма големи точкови и линейни замърсители.

Площни източници

Град Габрово не може да се разглежда, като единен площен източник защото е с комплексна териториална структура и линейно разположение на отделните квартали, които следва да се разглеждат като отделни източници на емисии.

Най-големият емитер и замърсител със сигурност си остава централната част на града. Тук са съществуващите централизирани отоплителни инсталации (Топлофикация Габрово), съсредоточен е голям дял от живеещите в града , събират се всички транспортни потоци и локалният трафик. Габрово е единственият източник за който има емисионни данни за предприятия превишаващи нормите си за емисии - „ТЕЦ-Габрово”ЕАД“ и парова централа „Картал”ЕАД с еднократно регистрирано превишаване на нормите за допустими емисии за прах, серни оксиди, азотни оксиди. През последните 5 години емисионен контрол от РИОСВ –Търново намо констатирани наднормени емисии.

Отдалечеността от парка но около 6 километра правят градът фактор, който не може да доведе до наднормени замърсявания. Все пак преобладаването на азотен диоксид в емисиите е показател за типично градско замърсяване свързано с транспорта, а серният диоксид ясно проличава през отоплителният сезон. По високи стойности на азотни диоксид и оксид има през пролетта и това вероятно е свързано с други фактори и активността на транспортните потоци.

Друг важен фактор са ниските концентрации на озон, показателни за ндостиг до фотохимичен смог въпреки високите стойности на азотни оксиди, и въглеводороди типични за градското замърсяване. Озонът е специфичен замърсител и преноса на разстояние дори на невисоки стойности може да доведе впоследствие до високи концентрации далеч от източниците на замърсяване при благоприятни условия – висока температура и силна радиация.Влиянието може да бъде изследвано само чрез ефекта върху растителността и биомониторингови и биоиндикационни методи.

Кварталите на Габрово и Трявна (2 265 домакинства, на 2,4 км от границите) нямат по- голям потенциал от центъра на Габрово да емитират замърсяване, което да доведе до наднормена емисия на територията на ПП Българка.

Източници на емисии от транспорта и битовото отопление са редица села и кварталите на Габрово и Плачковци. Доколкото може да се съди по емисионният контрол в Габрово, нито едно населено място не би трябвало да бъде сериозен замърсител . В населени места и квартали на Габрово има само обобщена статистика на продаваните твърди горива. Не е възможно да се направят детайлни изчисления по балансовите методики CORINEAIR (Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха, изготвена от Геофизичен Институт – БАН 2007г.) на годишните, месечните и дневните емисии на замърсители от тези населени места. Същото се отнася и до транспорта (локален и транзитен) за който липсват данни.

Дори и за населени места с по 4-5 домакинства (до 3,2 кг серен диоксид на ден за 4-те домакинства) би могло да се наблюдава локално превишаване на нормите за чистота на амтосферния въздух. Подобно е положението при употребата на дърва, където няма серни емисии, но има по-високи емисии на азот. Рискът е при по-големите населени места с 50-100 домакинства и особено за тези разположени в дъното на речните долини, където основно се развиват инверсионните явления. Този риск трябва да се приема само на основата на принципа на предпазливостта, имайки в предвид данните от реално много по-тежка емисионна ситуация Габрово.

Точкови източници

Такива са отделните хижи и постройки, както и махалите, в които живее до едно домакинство. Основният замърсител при тях е битовото отопление, което няма потенциал за наднормени замърсявания. На територията на ПП „Българка“ нямa други значими точкови източници на атмосферно замърсяване. Всички бивши кариери и мини към момента са затворени и не функционират.

Далечен пренос на замърсители

Серният диоксид и азотният диоксид във влажна атмосфера бързо преминават от газообразно състояние в разтвор диспергираните малки водни капки, като образуват киселини. Тези киселинни мъгли и облаци могат да се пренасят на големи разстояния и да формират мокри отлагания и валежи – така наречените киселинни дъждове.

Липсват систематизирани данни относно честотата, ефекта и причините (кои замърсители/аниони са причинили киселият дъжд) на тези дъждове. Билото на Стара планина е най-силно застрашено поради изложеността ù на пренос на далечни и влажни въздушни маси и формиращите се при тях валежи но не е ясен ефекта им върху растителността. Не е ясно също така има ли кумулативен ефект с други замърсители.

Показател за вероятно влияние на замърсителите е бедната лишейна фауна в района на билото на Стара Планина, които са особено чувствителни към кисели замърсители, защото ги поемат с цялата си незащитена от кутикула повърхност. На база индикаторните видове са  разработени калибрирани към концетрацията на едни или други замърсители скали, както за комбинирана оценка на общото атмосферно замърсяване (SO2 скали), така и за конкретни замърсители (серен диоксид, нитрификация с азотни окиси и т.н.), (по National Lichens & Air Quality Database and Clearinghouse, http://gis.nacse.org/lichenair/index.php, също така Gries, C. 1997).

Такава 10 степенна скала е публикувана още 1970 година от Hawksworth и Rose (Hawksworth & Rose, 1970) за серния диоксид. Последната степен 10 е с най-ниски средно зимни концетрации на серен диоксид и съотвестващи на тези зони съобщества на лишеи растящи върху дървета. Най-отдалечените и чисти части в Средна Стара планина попадат приблизително в зона 7-8 от зоните на Hawksworth и Rose и само на места е на границите на зона 9. Това отговаря на средни натоварвания от 40-30 µg/m3. Това не изключва отделни находки на видовете от зона 9 да съществуват в ПП Българка, като остатък от някогашната богата лишейна флора.

Освен киселинните дъждове, като възможни фитотоксични агенти предизвикващи обедняване на лишейната флора и негативен физиологичен ефект върху висшите растения могат да бъдат озонът и други замърсители.

1.20.2. Състояние на повърхностните и подземни води.

В парка протичат множество реки и потоци. По-значимите от тях сa речните течения на р. Янтра и р. Белица. Всички в тази си част са малки реки и потоци, съгласно международно приетата класификация (до 10 км2 или до 100 км2 водосборна площ). Зоната включва и едно повърхностно тяло тип „езеро“- язовир „Христо Смирненски.

Речните течения са почти неизследвани от гледна точка на хидрологични, хидробиологични и хидрохимични условия на формиране на водите. Няма изградена организирана ведомствена хидрометрична мрежа. В близост до границите на парка се намира ХМС 23650 – гр. Габрово.

Качеството на водите на територията на ПП „Българка“ се наблюдават от националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) в два пункта - повърхностни води тип „река“ р. Янтра и тип „езеро“– яз. „Христо Смирненски“. Повърхностните води от яз. „Христо Смирненски“ и водохващанията на територията на парка се експлоатират от „ВиК“ООД – Габрово, които провеждат собствен мониторинг.

В хидрогеоложко отношение, районът е слабо изучен. Пресни подземни води са акумулирани в долнокредните и по-стари седименти. Утвърдено е едно подземно водно тяло: Карстови води в Централния Балкан, (код BG1G0000TJK045). Подземното водно тяло е с площ 8904,0 km2, безнапорно по тип. Естествените ресурси в него  възлизат на 8228 l/s. Общото черпене от подземното водно тяло е 1441 l/s. а свободния разполагаем ресурс е 6787 l/s. Водното тяло не е в риск по отношение на количествено и химическо състояние на водите.Водните площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) заемат 1 % от територията на Природен парк „Българка“ (21 772 ха).

Територията на парка попада в следните повърхностни водни тела от поречие Янтра / и поречие Тунджа – „Паничарка”, „Козлята”, „Дряновска”, „Белица”, „Янтра”, „Мъглижка”, „Ветренска” и „Левичарка”. Тези водни тела са в добри екологични и химични състояния. Екологичната цел за повечето от тях е „Запазване и подобряване на доброто екологично и доброто химично състояние до 2015 г. ”

Подземните водни тяла са определени като зони за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ). Територията на парка попада в района на разпространение наподземните водни тела „Карстови води в Централния Балкан”, „Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив” , „Пукнатинни води - масив Шипка – Сливен”. Специфичната екологичната цел за повечето от тях е: „Подобряване и запазване на доброто химично състояние на подземните води”

На територията на ПП „Българка“, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000г. попадат санитарно – охранителни зони ситуирани в обхвата на БДУВИБР Плевен и БДУВИБР – Пловдив. Части от територията на ПП „Българка“ попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3– чувствителна зона.

На територията на ПП „Българка“ са изградени много водовземни съоръжения, предимно за питейно-битово водоснабдяване на населените места на община Габрово и община Трявна. Това оказва значимо нарушение на оттока на територията на ПП „Българка“. На територията на парка ситуирана в обхвата на БДУВИБР – Пловдив липсва натоварване от ползване на води и водни обекти.

Значимите водовземания свързани с отнемане на води с цел питейно-битово водоснабдяване са разположени изцяло на територията на ПП“Българка“в обхвата на УВДР – Плевен, са общо 14 водоснабдителни групи - „Етърът”, „Водици”, „Зелено дърво”, „Стомонеците”, „гара Кръстец“,  „Мръзеци”,  „Станчов хан”,  „Креслювци”,  „Руевци”, „Г. Дамяновци“, „Брежниците”, „Стоевци”, „Късовци” и  „Пейчева ливада”.

Язовир „Христо Смирненски“ се явява значимо въздействие. Водите от язовира се използват за питейно – битово водоснабдяване и за захранване на подязовирна ВЕЦ с мощност 760 kW и нетен пад 40 м. Не е осигурена миграцията на водните организми Съгласно РИОСВ Велико Търново не е приета с протокол обр. 16 надстройката на яз. „Христо .Смирненски“  в която преди 2 години са открити каверни и е предписан ограничителен режим за завиряване. Това оказва допълнително негативно влияние върху количествата на водите за питейни нужди, тъй като през периода на пълноводие на реките (пролеттта) се налага изпускане на водите в язовира, вследствие на което се влошава качеството на водоподаване към населението през летните засушавания.

1.20.2.1. Инвентаризация на точковите и дифузни източници за замърсяване наводните ресурси с битови, промишлени и селско стопански отпадъци.

На територията на ПП „Българка“ е ситуиран един емитер на „Еловица” АД гр. Габрово, но към днешна дата разрешителното за ползване на воден обект е изтекло и не е подновявано. На територията на парка ситуирана в обхвата на БДУВИБР – Пловдив липсват емитери.

Пунктове по програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води – физикохимия и за хидробиологичен моиторинг за 2013 год. попадащи на територията на парка са два в обхвата на БДУВИБР Плевен. На територията на парка няма пунктове за мониторинг ситуирани в обхвата на БДУВИБР – Пловдив.

През юли 2012, бяха посетени над 30 пункта с цел инвентаризация на повърхностните водни обекти. Целта на посещенията беше да се направи първа, предварителна фаза – запознаване със състоянието на водните тела на територията на парка и набелязване на точки за по-нататъшно проучване и пробовземане. В 10 от точките бяха снети основни параметри – температура, кислородно съдържание, електропроводимост и pH; в 9 от точките бяха взети проби макрозообентос.  По първоначалните данни основния неблагоприятен фактор е нарушаване хидрологичния режим на реките вследствие на човешка дейност (каптирането на водите, обезлесяване, климатични промени и засушаване), и в по-малка степен замърсяването.

1.20.2.2. Общо и относителното натоварване на водоприемниците с органични и суспернирани вещества и сравняването му с нормите, съобразно проектната им категория определена по Методиката за категоризация на водните течения и басейни (Цачев и др. 1983 г.).

Обработени са проби зообентос от 10 точки и препоръчани за последващ мониторинг на водите. Резултатите от анализа на пробите, съответно биотичният индекс и състоянието на набелязаните 10 точки за мониторинг на водите са четири в „много добро екологично състояние”,  три в „добро екологично състояние” и три  „умерено екологично състояние”

В трите от десетте пункта, в които оценката по МЗБ дава умерено екологично състояние е необходимо да се направи оценка и по останалите БЕК, за да се прецени какво е общото/интегрирано състояние на водите.

Особено внимание и по-нататъшно проучване заслужава Кръстецка река под с. Кръстец, която е замърсена с червеникава шлака, както и някои сектори на реките под населени места, замърсявани от битови води през периода на маловодие. Например р. Сивяк над Етъра е замърсена с битови води, има обраствания с алги и водата е с лош мирс. Лошо е качеството на водите в р. Янтра при кв. Шумели - установени бяха замърсявания с твърди битови отпадъци и с отпадни води, в реката има парчета от стари бетонни конструкции.

От данните е видно, че пунктовете Кръстецко блато и Габрищица – близо до черния път имат ниски стойности по разтворен кислород. Всички пунктове без Горна точка на р. Левичарка са със завишени стойности на електропроводимост –тя е критерий за йонния състав.

1.20.2.3. Оценка на въздействието на антропогенната дейност във водосборите на реките върху и водоемите, повърхностните и подземните води по отклонения от пределно допустимите норми за характерните показатели от хидрохимичната характеристика по индекс на токсичност, коефициент на консервативност, самопречиствателна способност, наличие на еутрофизация и др.

Отпадни води от канализациите на населени места

Непречистените води от населените места са основните замърсители на водоприемниците в района. Изоставянето от другите Европейски страни е значително в това отношение, поради което изграждането на канализационните системи и ГПСОВ е с голям приоритет за България. За населени места с над 10 000 еквивалент жители изграждането трябваше да завърши до 2010 г., а от 2 000 до 10 000 еквивалент жители (е. ж.) – до 2014 г.

В Индикативен списък с населени места с над 10 000 е. ж. за територията на РИОСВ – Велико Търново гр.Габрово (Е.Ж. 101025) и гр. Трявна (Е.Ж. 16916) в Басейн - р. Янтра са посочени като места касаещи територията на парка.

Пречиствателна станция за отпадъчни води има само в гр. Габрово, която пречиства битовите и промишлените отпадъчни води след локална обработка. Процесът на пречистване е двустъпален – механично и биологично стъпало. Утайките след уплътняване се обезводняват на изсушителни полета.

В процес на работа е Интегриран проект включващ и изграждане на канализация за 12 хиляди габровци с цел подобряване на екологичното състояние на река Янтра. Проекта предвижда изграждане на 18,5 км нова канализационна мрежа в кварталите: Беленци, Хаджицонев мост, Стефановци, Златари, главен колектор, както и рехабилитация на 21,6 км. канализационна мрежа. Срокът за изпълнение е до средата на 2015 г.

Община Трявна ще изгради пречиствателна станция за отпадъчни води и 1.7 км. довеждащи колектори по проект на стойност 12.7 млн. лв. След реализацията на проекта в края на 2014г. отпадъчните води на над 8000 жители ще имат екологосъобразно пречистване.

Емитерите на отпадъчни води, съдържащи вредни и опасни вещества, които заустват в повърхностни  водни обекти в близост до територията на парка по поречие р. Янтра са 66 контролирани обекта. Емитери на опасни и вредни вещества от промишлеността и селското стопанство са 34. Агломерациите с изградени селищни ПСОВ са 4, такива без ПСОВ 11. Освен тях потенциално опасни са едно депо, 6 емитери заустващи в лагуни и 10 заустващи в градската канализация.

На територията на парка няма емитери заустващи в лагуни /торища/, агломерации с изградени селищни ПСОВ, агломерации без изградена селищна ПСОВ, депа и емитери заустващи в градска канализация.

1.20.3. Състояние на почвите

1.20.3.1. Установане и посочване нарушени площи (ерозирани, преовлажнени, унищожени от стопанска дейност, замърсени с битови и строителни отпадъци) в парка и граничещите с него земи.

Неразделна част от общинските програми за околна среда са и тези за управление на отпадъците. Кметовете на общините (Габрово, Трявна, Мъглиж) разработват и изпълняват тези програми за територията на съответната община в района на ПП „Българка“. Програмите се приемат от съответния общински съвет, който контролира изпълнението им а кметът на общината внася ежегодно в общинския съвет отчет за изпълнението.

Всички общини на територията на ПП „Българка“ изпълняват програми за управление на отпадъците изготвени на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Всички общини имат приети и действащи наредби за управление на отпадъците, за териториите на съответните общини.

През 2011 г. е актуализирана общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на община Габрово и е приета от общинския съвет.

На територията на ПП „Българка“ две юридически лица извършват изпълнение на задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на пуснатите от тях на пазара масово разпространени отпадъци – „Екстрапак“ООД за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, „Грид” ЕООД за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла.

На територията на общините Габрово, Трявна и Мъглиж са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори. На територията на община Габрово е въведена в експлоатация една инсталация за сортиране на отпадъци от опаковки разположена на територията на общинското депо за отпадъци на Габрово. Оператор на инсталацията е ”Благоустрояване” ЕООД, а самата инсталация е собственост на ”ЕКОБУЛПАК” АД.

Системи за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) са въведени от общините Габрово и Трявна след сключване на договори с организации по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. На територията на тези общини са поставени съдове за събиране на НУБА в административни сгради, кметства, детски градини, училища.

Битови отпадъци

Община със 100 % въведено организирано събиране на твърди битови отпадъци на територията на ПП „Българка“ е община Трявна. Община Габрово няма сто процентово покритие на населените места от организирано сметосъбиране и сметоизвозване поради големия брой махали, единични имоти в планински райони и обезлюдени населени места. Там покритието е 90,2%.

Битови отпадъци в област Габрово се обезвреждат чрез депониране на едно Регионално депо за отпадъци, което обслужва общините Севлиево, Дряново и Сухиндол и 10 броя общински депа за битови отпадъци.

В общините на територията на парк Българка не е преустановявана експлоатацията и не е осъществявана рекултивация на депа или други инсталации за третиране на отпадъци. Експлоатацията на съществуващите общински депа за битови отпадъци трябва да бъде преустановена с въвеждането в експлоатация на съответното регионално депо. Регионално депо за отпадъци предстои да бъде изградено на територията за регион Габрово - предназначено за нуждите на общините Габрово и Трявна.

От ПСОВ в град Габрово не са предавани утайки за оползотворяване в земеделието, рекултивация на нарушени терени и др. Няма специално изградено депо за строителни отпадъци и затова те се депонират на общинските депа за битови отпадъци.

Нерагламентирани сметища:

По време на  направената инвентаризация са установени са 16 нерегламентирани сметища. Приблизителната площ да установените сметища е около 580 м., дебелина на натрупаните отпадъци е от 0,2 до 5 метра, повечето отпадъци са строителни, по-малко от тях битови, а най малко тези със селско-стопански произход. Отбелязано е и наличието на технологичен достъп до всяко едно от сметищата. Извън границите на парка непосредствено до населените места са наблюдвани голям брой други нерегламентирани сметища.

Теренен оглед и препоръки за рекутливация на нарушените терени.

Нарушените и ерозирали терени в ПП „Българка“ са свързани най-вече с бившата и настояща минна дейност. Състоянието на бившите мини, техните кадастрални граници, както и фотографски снимки са дадени подробно и инвентаризирани в предварителния доклад.

След полевия оглед на тези територии основните препоръки за тяхното управление са рекултивация на полуестествени територии и опазване на биологичното разнообразие.

В мина Лев през 1997г. е извършена техническа и биологичната рекултивация на открития участък. Въпреки това към територията на мината има нерекултивирано насипище използвано за депониране на стар асфалт. Склоновете на насипището са голи и са с височина 5-6 метра. Материала от който е съставен е остатъчен скален материал от минната дейност с висока концетрация на въглища.  Има следи от вземане на материал за да бъде изпозлван като въглища. Като субстрат е неблагоприятен за спонтанна сукцексия и е необходимо активно да се предприемат мерки за техническа и биологическа рекултивация, която следва да включва нанасяне на почвен слой, засаждане на на местни генотипове пионерни дървесни и храстови видове, да се използват разградими мрежи и други материали, които не могат трайно да замърсят ПП “Българка“.

В рамките на минен комплекс „Извора" има две ерозирали територии. Първата представлява склон с каменисто сипест характер над малка долина/дол със средни наклони. Скалите са с естествен състав. Около сипея има създадени горски култури от черен бор - пионерен вид с голям потенциал на обрастване на ерозирали площи. Намесата в тази територия не е от голям приоритет и естествената сукцесия ще оформи релефа с местообитанията и без намесата на човека. В тази площ не е необходима никаква намеса. Подобни открити площи могат да играят роля на екотон за размножаване някои термофилни видове и не следва да бъдат залесявани.

Втората представлява ерозирал сипест терен върху естествен субстрат със среден и голям наклон. Мерките за биологична рекултивация във втората площ би могла да включи ограничаване на ерозията в най-стръмните участъци с тераси и брегови плетчета, както и засаждане на местни генотипове петрофилни и сухоустойчиви храстови видови от естествената флора на този дял на Стара Планина.

Каменна кариера при село Потока представлява изкуствени изкопи в наносни отложения по склоновете на планината оформили дълбоки оврази и котловини. Склоновете са предимно стръмни с полегато дъно. Субстратът е песъкливо сипест. Територията е била обект на проект за биологична рекултивация по „Оперативна програма Околна среда 2007-2013". Находище на Myricaria germanica.

Втората каменна кариера при село Потока е разработвана във варовита скала, като работата не е приключена съгласно изискванията и  е с неоформен вертикален скат. Има сериозен риск от ерозия и обрушвания. В подножието на ската все още има натрупано голямо количество чакълест материал. Въпреки, че кариерата официално не работи все още се посещава от местните хора за отнемане на чакълести материали.

Каменна кариера в гр. Плачковци е работеща и открита, което представлява нарушение на чл. 31, ал. 7 на Закона за защитените територии, изрично забраняващ откритият добив на територията на природните паркове. Площта на кариерата е с минимален наклон, като добива формира котлован с хоризонтално дъно, заобиколено с ниски скални масиви.

За да бъдат консерирани и обезопасени окончателно площадките на последните две кариери едновременно се формират ценни природни местообитания е необходимо да се разработи консервационен проект със следните етапи:

- Дообрушване на скалната маса до нивото на сегашният контур на склона над карирте с цел формиране на вертикален скален венец;

- След консултация с орнитолог оформяне на няколко скални ниши в скалният венец привлекателни за гнездене на редки петрофилни видове птици;

- Еднократно изнасяне и депониране на скалните и чакълестите маси извън територията на парка, ако че ще бъдат използвани за строителни дейности. В случай, че няма да бъде използвана, скалната маса може до бъде разстлана в подножието на скалният масив;

- Използване на част от скалната маса за преграждане на пътя към кариерата на няколко ключови места без възможност за заобикаляне, с цел трайно преграждане и рекултивиране, засаждане с дървесна растителност;

- Възстановяване на растителността в подножието на оформеният скален венец, нанасяне на тънък почвен слой, озеленяване с местни генотипи петрофилни и сухоустойчиви храстови видове от флората на този дял от Стара Планина;

- Оставяне на групи/купчини камъни в подножието на скалите с цел формиране на микрохабитати за петрофилна фауна;

- Включване на кариерата и пътя в горския фонд с начин на трайно ползване – други или нелесопригодни площи.

1.20.4. Основни изводи, направени въз основа на получените данни и формулирани на тази база препоръки към проекта за „Разработване на План за управление на ПП „Българка“”.

Препоръки за бъдещи управленски мерки за мониторинг и намаляване влиянието на атмосферното замърсяване в ПП „Българка“:

Реално емисионният контрол в община Габрово не показва риск от замърсяване на въздуха в ПП Българка, както от източниците на емисии извън парка, така и от тези на територията на парка.

Теоретично, размера на емисиите при негативни сценарии, показват вероятност от риск при максимална употреба на твърди горива с големи емисии на замърсители (лошо качествени въглища). В тази връзка и на основата на принципа на предпазливостта се правят следните препоръки:

•	В предвид ниският емисионен коефициент на газа в сравнение с другите въглеродни горива, да се насърчат проектите за газификация с цел отопление на всички населени места на територията на парка;

•	Насърчаване  чрез финансиране на проекти свързани с производството на биогаз за отопление от отпадни продукти (не от дървесина, освен ако не е отпадъчна);

•	Стимулиране на местната инициативност чрез проекти и създаването на енергийно независими домакинства използващи слънчева енергия за отопление.

Необходима е много повече информация относно влиянието на атмосферните замърсители върху растителността в ПП Българка. Мониторингът на концетрациите на замърсителите в приземния въздух и в атмосферните валежи не ни дава информация за ефекта на тези вещества върху екосистемите. Съществено за управлението на околната среда и опазването на биоразнообразието е именно ефекта върху екосистемите. Растителността е най-чувствителният елемент от екосистемите към  ефекта на атмосферните замърсители. Като се вземат в предвид вероятните кумулативни въздействия между различните замърсители, както и взаимодействието с климатичните промени се правят следните препоръки:

•	Да се изготви проект за наблюдение на състоянието на растителността на ПП „Българка“ във връзка с влиянието на атмосферните замърсители, като дял от влиянието на климатичните промени (оценка на кумулативния ефект на двете). Такава програма задължително следва да включва:

-	обща оценка на атмосферното натоварване и зониране на парка на основа на видовото богатство на епифитните лишеи;

-	постоянен специфичен био-мониторинг по утвърдена схема от точки на отлагането на замърсители чрез калибрирани биопроби от мъхове (или лишеи), с което да се дава интензивността на сухо и мокро отлагане на замърсители за съответните периоди в наблюдаваните точки;

- след получаване на тези данни изграждане на програма за наблюдение на ефекта на замърсителите върху растителността чрез фитомонитори (видове висши растения) и признаци (физиологични и/или морфологични) и за диференциране появата на определени замърсители въз основа на специфични физиолоични/морфологични индикатори за въздействие – например за озон и др.

Препоръки за бъдещи управленски мерки за мониторинг и намаляване влиянието на замърсяването на водите в ПП Българка:

- Да се извърши детайлен анализ на въздействието върху водните екосистеми от съществуващите водовземания за ПБВ от реките на територията на ПП „Българка“, като се акцентира върху състоянието на водните екосистеми по реките в участъците след водовземанията за ПБВ и съществуващите МВЕЦ. Анализа е необходимо да вземе в предвид съществуващите прегради на основните реки на територията на парка (при възможност в участъци извън територията на парка в близост до неговите граници) и тяхната техническа възможност за осигуряване на миграцията на водните организми. На базата на резултати от мониторинг на риби, макрозообентос и др. проучвания, да се направи оценка относно действителното осигуряване на екологичния минимум в участъците на реките след водовземанията;

- Да се извърши детайлен анализ на съществуващото въздействие върху водните екосистеми от МВЕЦ „Христо Смирненски”, като се отчете неговия кумулативен ефект с водовземанията за ПБВ и климатичните изменения. По възможност да се осигури миграцията на водните организми;

- Да се извърши анализ на въздействието от извършените и заложените горско стопански мероприятия (основно извършване на дърводобив) върху водния ресурс в границите на ПП „Българка“;

- При установяване на значими негативни въздействия върху водните екосистеми от описаните дейности (отнемане на водни количества и горскостопански мероприятия), следва да се предвидят адекватни мерки за намаляване на въздействието;

- Да се потърсят възможни причини на база на регулярен мониторинг в пунктовете Кръстецко блато и Габрищица – близо до черния път, които имат ниски стойности на разтворен кислород;

- Всички пунктове в пробонаборните точки без Горна точка на р. Левичарка са със завишени стойности на електропроводимост, която е критерий за йонния състав. Извършване на по-подробни физико-химични анализи за да се изяснят причините.;

- В трите от десетте пункта на резултатите от проби макрозообентост, в които оценката по МЗБ дава умерено ЕС се препоръчва да се направи оценка и по останалите БЕК, за да се прецени какво е общото/интегрирано състояние на водите;

- Да се установят причините за замърсяванията на река Сивяк над Етъра и на р. Янтра при кв. Шумели, включително с отпадни води, и да се направи необходимото за почистване на речните корита от твърди битови отпадъци и парчета от стари бетонни конструкции;

- Да се извършва регулярен/ежегоден мониторинг на качеството на водите в пробонаборните 10 точки определени в инвентаризацията.

Препоръки за бъдещи управленски мерки за мониторинг и намаляване влиянието на нарушените терени в ПП „Българка“:

- Да се направят необходимите постъпки и партньорства с местните власти и фирмите за сметоизвозване с цел почистване на нерегламентирани сметища;

- Да се разработят/включат проекти за поетапна рекултивация на земите засегнати/нарушени от минните дейности в миналото на територията на ПП „Българка“.

Карта на пригодността на водите съобразно моментната им категория, обедининена с карта на хидрографската мрежа от т. 1.10.1.3 се съдържа в Приложение 1.20-1.